O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA UNIVERSITETINING

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA INSTITUTI

KIBERXAVFSIZLIK KAFEDRASI

O‘QUV QO‘LLANMA VA AMALIY ISH DAFTARI

“Kiber kriminalistika va etikal haking” fani

2-MAVZU. LINUX OT

3-MASHG‘ULOT (AMALIY, 4 SOAT)

Linux OTda ishlash:

RECON AMALLARI VA TARMOQ VOSITALARI

Qisqa nazariya va har bir kursant mustaqil to‘ldiradigan ish daftari

Toshkent – 2026

# KIRISH: MASHG‘ULOT HAQIDA

1-jadval. Mashg‘ulot pasporti

| Ko‘rsatkich | Ma’lumot |
| --- | --- |
| Fan | Kiber kriminalistika va etikal haking |
| Mavzu | 2-mavzu. Linux OT |
| Mashg‘ulot | 3-mashg‘ulot. Linux OTda ishlash |
| Turi va vaqti | Amaliy mashg‘ulot · 4 soat (160 daqiqa) |
| O‘quv savollari | 1. Linux OTda recon amallar. 2. Nmap, Netcat, Traceroute, whois, dig. |
| Laboratoriya | VirtualBoxda Kali Linux (hujum qiluvchi kompyuter) va Metasploitable (nishon), bitta Host-only tarmoqda |
| Oldingi bilim | 2.2-mashg‘ulot: terminal, konveyer (¦), yo‘naltirish (>), grep, apt |

Maqsad Kursantni kiberxavfsizlik tekshiruvining birinchi bosqichi – recon (nishon haqida ma’lumot yig‘ish) bilan tanishtirish: whois, dig, traceroute, nmap va nc vositalari yordamida laboratoriyadagi nishon haqida ma’lumot yig‘ishni o‘rgatish.

Kutilayotgan natija – mashg‘ulot oxirida kursant: • passiv va faol reconni farqlaydi; • whois va dig bilan domen va IP manzil haqida ma’lumot topadi; • traceroute bilan paket yo‘lini ko‘radi; • nmap bilan nishondagi ochiq portlar, servislar va ularning versiyasini aniqlaydi; • nc bilan portga ulanib, servis o‘zini qanday tanishtirishini ko‘radi; • natijalarni faylga saqlab, qisqa hisobot tuzadi.

2-jadval. Mashg‘ulot vaqtining taqsimoti (2 juftlik × 80 daqiqa = 160 daqiqa)

| Qism | Mazmuni | Vaqt |
| --- | --- | --- |
| 1-JUFTLIK |  | 80 daq. |
| I. Kirish | Davomat, xavfsizlik qoidalari, virtual mashinalarni ishga tushirish, tayyorgarlik | 10 daq. |
| II. Asosiy qism | Nazariy tushuntirish (I qism) | 20 daq. |
|  | 1–2-topshiriqlar: whois, dig, traceroute | 40 daq. |
| III. Yakuniy qism | Natijalarni tekshirish, savollarga javob | 10 daq. |
| 2-JUFTLIK |  | 80 daq. |
| I. Kirish | Oldingi juftlikni eslash, virtual mashinalarni tekshirish | 10 daq. |
| II. Asosiy qism | 3–6-topshiriqlar: nmap, netcat, yakuniy hisobot | 60 daq. |
| III. Yakuniy qism | Laboratoriyani tozalash, nazorat savollari, uyga vazifa | 10 daq. |

Eng muhim qoida • Skanerlash faqat o‘zingizning laboratoriya nishoningizda (Metasploitable) bajariladi. • Boshqa kompyuter yoki tarmoqni egasining yozma ruxsatisiz skanerlash qonunbuzarlik hisoblanishi mumkin. • Metasploitable ataylab zaif qilingan tizim: uni hech qachon internetga yoki umumiy tarmoqqa ulamang.

Qo‘llanma bilan qanday ishlanadi • I qism – qisqa nazariya. Topshiriqdan oldin tegishli bandni o‘qing. • II qism – ish daftari. Har bir topshiriqda: amallar → skrinshot uchun joy → jadvalni to‘ldirish → xulosa. • Kod bloklaridagi $ belgisini yozmaysiz. # dan keyingi kulrang matn – izoh. • Namunadagi IP manzillar sizda boshqacha bo‘lishi mumkin – bu normal.

# I QISM. NAZARIY MA’LUMOTLAR (QISQACHA)

Kiberxavfsizlik tekshiruvi har doim ma’lumot yig‘ishdan boshlanadi: nishon nima, qayerda, qaysi servislar ishlayapti. Bu bosqich recon (reconnaissance – kashfiyot) deyiladi. Bugun shu bosqichning beshta asosiy vositasini o‘rganamiz.

## 1.1. Recon: passiv va faol

Passiv recon – nishonning o‘ziga tegmasdan ma’lumot yig‘ish (whois, dig): so‘rov nishonga emas, ochiq ma’lumotlar bazalariga yoki DNS serverga ketadi. Faol recon – nishonga paket yuborib, javobini kuzatish (traceroute, nmap, nc): nishon bu urinishlarni o‘z jurnalida ko‘radi. Shuning uchun tekshiruv avval passiv, keyin faol usullar bilan olib boriladi.

1-rasm. Recon bosqichlari va ularning vositalari

3-jadval. Besh vosita – besh savol

| Vosita | Qanday savolga javob beradi | Turi |
| --- | --- | --- |
| whois | Domen yoki IP manzil kimga tegishli? | Passiv |
| dig | Domen qaysi IP manzilga ega? Pochta va nom serverlari qaysilar? | Passiv |
| traceroute | Paket nishongacha qaysi yo‘ldan o‘tadi? | Faol |
| nmap | Qaysi hostlar yoqiq? Qaysi portlar ochiq? Qaysi servis va versiya? | Faol |
| nc (netcat) | Portga ulanganda servis o‘zini qanday tanishtiradi? | Faol |

## 1.2. whois va DNS: dig

whois domenni ro‘yxatdan o‘tkazgan tashkilot, ro‘yxatdan o‘tgan sana va nom serverlarini ko‘rsatadi. IP manzil uchun esa uning qaysi provayder yoki tashkilotga tegishli ekanini aytadi. Ko‘p domenlarda shaxsiy ma’lumotlar yashiriladi (“REDACTED FOR PRIVACY”) – bu normal holat.

DNS – domen nomini IP manzilga aylantiruvchi tizim, “internetning telefon daftari”. dig DNS serverdan yozuvlarni so‘raydi. Yozuv turi qanday ma’lumot kerakligini bildiradi.

4-jadval. Asosiy DNS yozuvlari

| Yozuv | Ma’nosi | Misol |
| --- | --- | --- |
| A | Domenning IPv4 manzili | dig +short example.com A |
| AAAA | Domenning IPv6 manzili | dig +short example.com AAAA |
| NS | Domen uchun javob beruvchi nom serverlari | dig +short example.com NS |
| MX | Pochta serverlari | dig +short gmail.com MX |
| TXT | Matnli yozuv (pochta himoyasi, tasdiqlash) | dig +short example.com TXT |
| PTR | Teskari qidiruv: IP manzildan nom | dig -x 8.8.8.8 +short |

## 1.3. traceroute: paket yo‘li

Har bir IP paketida TTL (Time To Live – yashash vaqti) maydoni bor. Har bir router paketni uzatishdan oldin TTLni 1 ga kamaytiradi; TTL 0 bo‘lsa, router paketni tashlaydi va yuboruvchiga “vaqt tugadi” (ICMP Time Exceeded) xabarini qaytaradi. traceroute shundan foydalanadi: u avval TTL=1, keyin TTL=2, keyin TTL=3 … bilan paket yuboradi va har safar javob bergan routerni yozib boradi.

2-rasm. traceroute TTL yordamida yo‘lni qanday topadi

•	* * * – shu qadamdan javob kelmadi (router javob bermaydi yoki firewall to‘sib qo‘ygan). Bu yo‘l uzilgan degani emas.

•	Qadamlar soni va routerlar turli vaqtda farq qilishi mumkin – bu normal.

•	Bir xil tarmoqdagi nishongacha odatda bitta qadam bo‘ladi.

## 1.4. nmap: portlar va servislarni skanerlash

nmap (Network Mapper) – eng mashhur skanerlash vositasi. Port – kompyuterdagi servisning “eshigi” (raqami 0 dan 65535 gacha). Masalan, veb-server 80-portda, SSH 22-portda kutadi. Nmap portga ulanishga urinib, uning holatini aniqlaydi.

5-jadval. Port holatlari

| Holat | Ma’nosi |
| --- | --- |
| open | Port ochiq: unda servis ishlayapti va ulanishni qabul qilmoqda |
| closed | Port yopiq: kompyuter javob beradi, lekin unda servis yo‘q |
| filtered | Javob yo‘q: firewall paketni to‘sib qo‘ygan, nmap holatni aniqlay olmadi |

6-jadval. Eng ko‘p uchraydigan portlar

| Port | Servis | Port | Servis |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | FTP – fayl uzatish | 80 | HTTP – veb-sayt |
| 22 | SSH – xavfsiz masofaviy kirish | 443 | HTTPS – himoyalangan veb-sayt |
| 23 | Telnet – eski masofaviy kirish | 445 | SMB – Windows fayl almashish |
| 25 | SMTP – pochta yuborish | 3306 | MySQL – ma’lumotlar bazasi |
| 53 | DNS | 3389 | RDP – Windows masofaviy ish stoli |

7-jadval. nmapning asosiy kalitlari

| Kalit | Nima qiladi |
| --- | --- |
| -sn | Faqat yoqiq hostlarni topadi, portlarni skanerlamaydi |
| -p 21,80 / -p- | Ko‘rsatilgan portlarni / barcha 65535 portni skanerlaydi |
| -F | Tez skan: eng mashhur 100 port |
| -sV | Servis nomi va versiyasini aniqlaydi |
| -O | Operatsion tizim turini taxmin qiladi (sudo kerak) |
| --open | Natijada faqat ochiq portlarni ko‘rsatadi |
| -oN fayl | Natijani matn fayliga saqlaydi |
| -Pn | Hostni ping bilan tekshirmaydi (ping to‘silgan bo‘lsa) |

Hech qanday kalit berilmasa, nmap eng mashhur 1000 portni tekshiradi.

## 1.5. netcat (nc): portga qo‘lda ulanish

nc (netcat) TCP yoki UDP orqali oddiy ulanish ochadi. Unga “tarmoq pichoqchasi” deyiladi, chunki bitta vosita bilan bir nechta ish bajariladi: portni tekshirish, servisning bannerini olish va ikki kompyuter orasida aloqa o‘rnatish. Banner – servis ulanganda o‘zi yuboradigan tanishtiruv matni, odatda nomi va versiyasini o‘z ichiga oladi (masalan, 220 (vsFTPd 2.3.4)).

8-jadval. ncning asosiy kalitlari

| Kalit | Nima qiladi |
| --- | --- |
| -z | Ma’lumot yubormasdan faqat portning ochiqligini tekshiradi |
| -v | Batafsil xabar chiqaradi |
| -n | Nomlarni qidirmaydi (DNS ishlatilmaydi) – tezroq |
| -w 3 | Javobni 3 soniya kutadi, keyin to‘xtaydi |
| -l | Ulanishni kutadi (tinglaydi) |
| -p 4444 | Port raqamini ko‘rsatadi |

Kalida nc haqida • Kalida nc ning bir necha versiyasi bo‘lishi mumkin. Versiyani nc -h bilan ko‘ring. • Tinglash buyrug‘i nc -lvnp 4444. Agar -p uchun xato chiqsa, nc -lvn 4444 deb yozing. • Topilmasa: sudo apt install netcat-traditional.

# II QISM. AMALIY ISH DAFTARI

## Tayyorgarlik: laboratoriyani sozlash

1.	VirtualBoxda Kali Linux va Metasploitable virtual mashinalarini ishga tushiring. Ikkalasi bitta Host-only tarmoqda bo‘lishi kerak.

2.	Kalida “Dars-2.3 boshlanishi” nomli snapshot oling (Machine → Take Snapshot).

3.	Kalida terminalni oching va o‘z manzilingizni ko‘ring: ip -br a. Namunada Kali manzili 192.168.56.102.

4.	Metasploitableda (login msfadmin, parol msfadmin) ip a yozib uning manzilini toping. Namunada 192.168.56.101.

5.	Kalida nishon manzilini o‘zgaruvchiga yozing va aloqani tekshiring:

$ export TARGET=192.168.56.101      # o‘z nishoningiz manzilini yozing

$ ping -c 3 $TARGET                 # 3 ta paket yuborish

$ mkdir -p ~/lab23 && cd ~/lab23

Muhim • Metasploitable manzilini bilmasangiz, Kalida nmap -sn 192.168.56.0/24 yozing (3-topshiriqda o‘rganiladi) – yoqiq hostlar chiqadi. • whois, dig va traceroute internet talab qiladi: Kali mashinasida NAT adapter ham yoqilgan bo‘lsin. • Terminal yopilsa, TARGET o‘zgaruvchisi yo‘qoladi – uni qayta yozing.

## 1-topshiriq. whois va dig: domen haqida ma’lumot

Maqsad: Domen va IP manzil haqidagi ochiq ma’lumotlarni topish.   ·   Vaqt: 20 daqiqa   ·   Nazariya: 1.2

1.	Domen egasi va ro‘yxatga olish ma’lumotini ko‘ring:

$ whois example.com | head -20

$ whois example.com | grep -i -E "registrar|creation|name server"

$ whois 8.8.8.8 | grep -i -E "orgname|netname"      # IP manzil kimniki

2.	DNS yozuvlarini so‘rang:

$ dig example.com                      # to‘liq natija

$ dig +short example.com A             # faqat IP manzil

$ dig +short example.com NS            # nom serverlari

$ dig +short gmail.com MX              # pochta serverlari

$ dig -x 8.8.8.8 +short                # IP dan nom

$ dig @8.8.8.8 example.com +short      # 8.8.8.8 serveridan

3.	dig example.com natijasida ANSWER SECTION qismini toping – A yozuvi shu yerda turadi.

▢ Skrinshot 1. whois va dig natijalari (bu yerga o‘z natijangiz skrinshotini joylashtiring)

9-jadval. Javob jadvali

| Savol | Javobingiz |
| --- | --- |
| example.com ning IP manzili (A yozuvi) nima? |  |
| example.com ning nom serverlaridan biri qaysi? |  |
| gmail.com ning pochta serveridan biri qaysi? |  |
| 8.8.8.8 manzili qaysi tashkilotga tegishli? |  |

Mumkin bo‘lgan holatlar va xatolar • whois: command not found – sudo apt install whois. • connection timed out; no servers could be reached yoki Temporary failure in name resolution – internet yo‘q; Kalida NAT adapterni tekshiring. • status: NXDOMAIN – bunday domen mavjud emas (nom xato yozilgan). • Natija bo‘sh – shu turdagi yozuv yo‘q (masalan, domenda AAAA bo‘lmasligi mumkin). • REDACTED FOR PRIVACY – egasining ma’lumoti yashirilgan, bu normal.

Xulosa – 1-topshiriq Ma’nosi: whois ro‘yxatga olish ma’lumotini, dig esa DNS yozuvlarini ko‘rsatadi. Ikkalasi ham nishonga tegmaydi (passiv recon). Qayerda va qachon kerak: Tekshiruv boshida tashkilotning domenlari, serverlari va pochta infratuzilmasini aniqlash uchun. Qaysi IP manzillar tashkilotga tegishli ekanini bilish keyingi skanerlash doirasini belgilaydi.

## 2-topshiriq. traceroute: paket yo‘lini ko‘rish

Maqsad: Paket nishongacha qaysi routerlardan o‘tishini aniqlash.   ·   Vaqt: 20 daqiqa   ·   Nazariya: 1.3

1.	Internetdagi domengacha yo‘lni ko‘ring:

$ traceroute -n example.com                # -n: tezroq

$ traceroute -n -m 10 example.com          # eng ko‘pi 10 qadam

$ sudo traceroute -n -I example.com        # ICMP bilan

2.	TTL qanday ishlashini o‘zingiz ko‘ring:

$ ping -c 2 -t 1 example.com               # TTL=1: 1-router

$ ping -c 2 -t 2 example.com               # TTL=2: ikkinchi router

3.	Laboratoriya nishonigacha yo‘lni ko‘ring:

$ traceroute -n $TARGET                    # bir xil tarmoq: bitta qadam

▢ Skrinshot 2. traceroute -n example.com va ping -t 1 natijalari (bu yerga o‘z natijangiz skrinshotini joylashtiring)

10-jadval. Javob jadvali

| Savol | Javobingiz |
| --- | --- |
| example.com gacha nechta qadam bo‘ldi? |  |
| 1-qadamdagi router manzili qaysi? |  |
| Qaysi qadamlarda * * * chiqdi (bo‘lsa)? |  |
| $TARGET gacha nechta qadam bo‘ldi? |  |

Mumkin bo‘lgan holatlar va xatolar • traceroute: command not found – sudo apt install traceroute. • * * * – shu qadamdan javob yo‘q; keyingi qadamlar chiqsa, yo‘l ishlayapti. • Barcha qadamlar * * * – firewall yo‘lni to‘sgan yoki internet yo‘q. • !H, !N, !X belgilari – host yoki tarmoqqa yetib bo‘lmadi, yoki firewall rad etdi. • ping -t 1 natijasida Time to live exceeded chiqishi – to‘g‘ri natija, xato emas.

Xulosa – 2-topshiriq Ma’nosi: traceroute TTL=1, 2, 3 … bilan paket yuborib, yo‘ldagi har bir routerni aniqlaydi. Qayerda va qachon kerak: Tarmoq qayerda uzilganini topishda, nishon qaysi tarmoq ichida joylashganini tushunishda va firewall qayerda ekanini taxmin qilishda ishlatiladi.

## 3-topshiriq. nmap: yoqiq hostlar va ochiq portlar

Maqsad: Tarmoqdagi hostlarni va nishondagi ochiq portlarni topish.   ·   Vaqt: 20 daqiqa   ·   Nazariya: 1.4

1.	Tarmoqdagi yoqiq hostlarni toping (avval o‘z tarmog‘ingizni ip -br a bilan bilib oling):

$ nmap -sn 192.168.56.0/24           # /24 – 256 ta manzil tekshiriladi

2.	Nishondagi portlarni skanerlang:

$ nmap $TARGET                       # eng mashhur 1000 port

$ nmap -p 21,22,80 $TARGET           # faqat 3 ta port

$ nmap -F $TARGET                    # tez skan

$ nmap -p- --open $TARGET            # 65535 port (1-3 daq.)

▢ Skrinshot 3. nmap -sn va nmap $TARGET natijalari (bu yerga o‘z natijangiz skrinshotini joylashtiring)

11-jadval. Javob jadvali

| Savol | Javobingiz |
| --- | --- |
| nmap -sn nechta yoqiq host topdi? |  |
| Oddiy skanda nechta port open chiqdi? |  |
| -p- --open skanida nechta port open chiqdi? |  |
| Tanish 3 ta portni va ularning servisini yozing |  |

Mumkin bo‘lgan holatlar va xatolar • Host seems down – host o‘chiq yoki ping to‘silgan; -Pn kalitini qo‘shing. • All 1000 scanned ports are in ignored states – barcha portlar filtered: firewall mavjud. • You requested a scan type which requires root privileges – buyruq oldiga sudo qo‘ying. • Failed to resolve – nom yoki manzil xato yozilgan; echo $TARGET bilan tekshiring. • Skan juda uzoq davom etsa – Ctrl + C bilan to‘xtatib, -F yoki -p bilan qisqartiring. • Natijada MAC Address ... (Oracle VirtualBox) qatori chiqishi normal: u faqat bir xil tarmoqdagi hostlar uchun ko‘rinadi.

Xulosa – 3-topshiriq Ma’nosi: nmap -sn yoqiq hostlarni, oddiy nmap esa ochiq portlarni topadi. Har bir ochiq port – ishlayotgan servis, ya’ni nishonga kirish mumkin bo‘lgan eshik. Qayerda va qachon kerak: Tekshiruvning asosiy qadami: tashkilot tarmog‘ida qaysi hostlar va qaysi portlar ochiq ekanini bilmay turib, uni himoya qilib bo‘lmaydi.

## 4-topshiriq. nmap: servis, versiya va OT

Maqsad: Ochiq portlardagi servis va versiyani aniqlash, natijani saqlash.   ·   Vaqt: 15 daqiqa   ·   Nazariya: 1.4

$ nmap -sV $TARGET                          # servis, versiya

$ nmap -sV -p 21,22,80 $TARGET              # faqat 3 ta port

$ sudo nmap -O $TARGET                      # OT taxmini

$ nmap -sV --open -oN ~/lab23/nmap_sv.txt $TARGET  # faylga saqlash

$ grep -E "^[0-9]+/tcp +open" ~/lab23/nmap_sv.txt  # faqat ochiq portlar

▢ Skrinshot 4. nmap -sV natijasi (PORT, STATE, SERVICE, VERSION ustunlari) (bu yerga o‘z natijangiz skrinshotini joylashtiring)

12-jadval. Javob jadvali: kamida 3 ta ochiq portni yozing

| Port | Servis | Versiya | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 80 |  |  |  |

Mumkin bo‘lgan holatlar va xatolar • -O natijasida Running: Linux 2.6.X kabi taxminiy javob chiqadi. Aniq natija kafolatlanmaydi. • OSScan results may be unreliable – nmap OTni ishonchli aniqlay olmadi, bu normal. • VERSION ustuni bo‘sh yoki tcpwrapped – servis versiyasini bermadi. • -sV uzoq davom etsa, -p bilan portlarni kamaytiring.

Kiber kriminalistika uchun • Eski versiyali servis (masalan, yillar oldin chiqqan FTP yoki SSH) ma’lum zaifliklarga ega bo‘lishi mumkin. Shuning uchun versiya hisobotga albatta yoziladi. • Har bir nmap skani nishon jurnallarida iz qoldiradi: kriminalist shu izlarga qarab skanerlash bo‘lganini aniqlaydi.

Xulosa – 4-topshiriq Ma’nosi: -sV portdagi servis nomi va versiyasini, -O operatsion tizimni aniqlaydi, -oN natijani faylga saqlaydi. Qayerda va qachon kerak: Versiya bo‘yicha keyingi bosqichda zaiflik qidiriladi. Natijani faylga saqlash hisobot tuzish va keyinroq solishtirish uchun kerak.

## 5-topshiriq. netcat: portga qo‘lda ulanish

Maqsad: nc bilan portni tekshirish, banner olish va oddiy aloqa o‘rnatish.   ·   Vaqt: 15 daqiqa   ·   Nazariya: 1.5

1.	Portlarning ochiqligini tekshiring:

$ nc -zv $TARGET 21 22 80 23                # to‘rtta portni tekshirish

$ nc -zv $TARGET 20-30 2>&1 | grep -E "succeeded|open"     # oraliq; 2>&1

2.	Servis bannerini oling:

$ nc -nv $TARGET 21                         # FTP banneri; QUIT

$ nc -nv $TARGET 22                         # SSH banneri; Ctrl+C

$ printf 'HEAD / HTTP/1.0\r\n\r\n' | nc -n -w 3 $TARGET 80    # veb-server

3.	Ikki terminal orasida aloqa o‘rnating. Birinchi terminalda tinglang:

$ nc -lvnp 4444                             # 1-terminal: tinglaydi

4.	Ikkinchi terminalni oching (yangi yorliq) va ulaning, so‘ng matn yozing:

$ nc -nv 127.0.0.1 4444                     # 2-terminal: ulanadi

Salom                                       # 1-terminalda ko‘rinadi

5.	Ikkala terminalda  Ctrl  +  C  bosib to‘xtating.

▢ Skrinshot 5. Portlarni tekshirish, FTP/SSH banneri va ikki terminal aloqasi (bu yerga o‘z natijangiz skrinshotini joylashtiring)

13-jadval. Javob jadvali

| Port | Servis | Bannerdagi matn |
| --- | --- | --- |
| 21 | FTP |  |
| 22 | SSH |  |
| 80 | HTTP | Server: qatori |

Mumkin bo‘lgan holatlar va xatolar • Connection refused – port yopiq (closed). • Ulanish osilib qoladi va hech narsa chiqmaydi – port filtered: firewall to‘sgan. Ctrl + C bilan chiqing. • Address already in use – 4444-port band; boshqa port tanlang (masalan, 5555). • invalid option -- 'p' – boshqa nc versiyasi: nc -lvn 4444 yozing. • nc: command not found – sudo apt install netcat-traditional.

Xulosa – 5-topshiriq Ma’nosi: nc bilan portni tekshirish va servisning o‘zi yuborgan bannerni o‘qish mumkin. Banner servis nomi va versiyasini ochib beradi. Qayerda va qachon kerak: nmap -sV natijasini qo‘lda tekshirishda, noma’lum portda nima ishlayotganini ko‘rishda va tarmoq aloqasini sinashda ishlatiladi.

## 6-topshiriq. Yakuniy: qisqa recon hisoboti

Maqsad: Mashg‘ulotda o‘rganilganlarni birlashtirib, nishon haqida hisobot tuzish.   ·   Vaqt: 10 daqiqa   ·   Nazariya: 1.1–1.5

1.	Hisobot faylini yarating (2.2-mashg‘ulotdagi { } va > dan foydalanamiz):

$ cd ~/lab23

$ { echo "RECON HISOBOTI: $(date)"; echo "Nishon: $TARGET"; echo; nmap -sV --open $TARGET; } > hisobot.txt

$ cat hisobot.txt

2.	Ochiq portlar sonini va ro‘yxatini chiqaring:

$ grep -cE "^[0-9]+/tcp +open" hisobot.txt                       # soni

$ grep -E "^[0-9]+/tcp +open" hisobot.txt | tr -s ' ' | cut -d' ' -f1,3     # port va servis

3.	Eng e’tiborli deb hisoblagan 3 ta servisni jadvalga yozing va sababini qisqa ayting:

14-jadval. Hisobot jadvali

| Port va servis | Versiya | Nega e’tiborli |
| --- | --- | --- |

▢ Skrinshot 6. hisobot.txt mazmuni va ochiq portlar ro‘yxati (bu yerga o‘z natijangiz skrinshotini joylashtiring)

Mumkin bo‘lgan holatlar va xatolar • grep -c natijasi 0 – nishon manzili xato yoki skan to‘xtagan; cat hisobot.txt bilan tekshiring. • hisobot.txt bo‘sh – > hisobot.txt oldidagi } yozilmagan yoki qavslar yopilmagan. • $TARGET bo‘sh bo‘lsa, nmap xato beradi: export TARGET=... ni qayta yozing.

Xulosa – 6-topshiriq Ma’nosi: Vositalarning natijalari bitta faylga yig‘ilsa, tekshiruv hisobotga aylanadi: nishon, vaqt, ochiq portlar va versiyalar. Qayerda va qachon kerak: Real tekshiruvda hisobot mijozga topshiriladi. Kriminalistikada esa vaqt belgisi bilan saqlangan natija tizim holatining isboti bo‘ladi.

## Laboratoriyani avvalgi holatga qaytarish

1.	Ochiq nc jarayonlari qolmaganini tekshiring: pgrep -a nc; qolgan bo‘lsa – pkill nc.

2.	Hisobot nusxasini saqlab qo‘ying (kerak bo‘lsa), so‘ng katalogni o‘chiring: rm -r ~/lab23.

3.	O‘zgaruvchini olib tashlang: unset TARGET.

4.	Eng oson yo‘l – VirtualBoxda “Dars-2.3 boshlanishi” snapshotiga qaytish (Restore).

5.	Metasploitableni o‘chiring: u zaif tizim, ishlatilmayotganda yoqilgan holda qoldirmang.

# III QISM. QO‘SHIMCHA MA’LUMOT

## 3.1. Ko‘p uchraydigan xatolar

15-jadval. Xatolar ma’lumotnomasi

| Xabar | Sababi | Yechim |
| --- | --- | --- |
| command not found | Vosita o‘rnatilmagan | sudo apt install whois traceroute |
| Host seems down | Nishon o‘chiq yoki ping to‘silgan | ping bilan tekshiring; -Pn qo‘shing |
| requires root privileges | Skan turi huquq talab qiladi | Buyruq oldiga sudo qo‘ying |
| Connection refused | Port yopiq | To‘g‘ri port raqamini tekshiring |
| Natija chiqmayapti | Port filtered yoki nishon javob bermayapti | Ctrl + C ; -w 3 yoki -Pn sinang |
| Skan juda sekin | Barcha portlar yoki -sV tanlangan | -F yoki -p bilan qisqartiring |

## 3.2. Skanerlash nishon jurnalida iz qoldiradi

•	Faol recon (nmap, nc, traceroute) nishonning jurnallarida va firewall yozuvlarida ko‘rinadi. Passiv recon (whois, dig) esa nishonga bevosita ko‘rinmaydi.

•	Kriminalist jurnalda bir manzildan qisqa vaqt ichida ko‘p portga urinishni ko‘rsa, bu skanerlash belgisi deb hisoblaydi.

•	Shuning uchun faqat ruxsat berilgan nishonlarni skanerlash va qilingan ishni vaqti bilan yozib borish muhim.

# NAZORAT SAVOLLARI

1.	Recon nima? Passiv va faol reconning farqi nimada? Misol keltiring.

2.	whois va dig nima uchun ishlatiladi? Ular passiv reconga nima uchun kiradi?

3.	DNSning A, NS, MX yozuvlari nimani bildiradi?

4.	traceroute qanday ishlaydi? TTL nima?

5.	Nmapda open, closed va filtered holatlari qanday farq qiladi?

6.	-sn, -F, -p-, -sV, -O kalitlari nima qiladi?

7.	Banner nima? Uni nc bilan qanday olish mumkin va u nima uchun muhim?

8.	Nega faqat ruxsat berilgan nishonlarni skanerlash kerak?

# ILOVA. TEZKOR MA’LUMOTNOMA

16-jadval. Mashg‘ulot buyruqlari – bir varaqda

| Vosita | Asosiy buyruqlar |
| --- | --- |
| whois | whois domen, whois IP |
| dig | dig domen, dig +short domen A¦NS¦MX¦TXT, dig -x IP +short, dig @server domen |
| traceroute | traceroute -n domen, traceroute -n -m 10 domen, sudo traceroute -n -I domen |
| nmap | nmap -sn tarmoq/24, nmap IP, nmap -p 21,80 IP, nmap -F IP, nmap -p- --open IP, nmap -sV IP, sudo nmap -O IP, nmap -oN fayl IP |
| nc | nc -zv IP port, nc -nv IP port, nc -lvnp port, nc -nv 127.0.0.1 port |

# ADABIYOTLAR VA MANBALAR

1.	Nishanov I.I., Xusenov M.J. Kiberkriminalistika va etikal haking: Darslik. – Toshkent, 2024. – 390 b.

2.	Nishanov I.I., Xusenov M.J. Kiberkriminalistika va etikal haking: O‘quv qo‘llanma. – Toshkent, 2024. – 268 b.

3.	Lyon G. Nmap Network Scanning: The Official Nmap Project Guide to Network Discovery and Security Scanning. – Sunnyvale: Insecure.Com LLC, 2009.

4.	OccupyTheWeb. Linux Basics for Hackers. – San Francisco: No Starch Press, 2018. – 248 p.

5.	Nmap Reference Guide. https://nmap.org/book/man.html

6.	Kali Linux rasmiy hujjatlari. https://www.kali.org/docs/

7.	Linux man sahifalari. https://man7.org/linux/man-pages/